附件3：

福建工程学院实验室危险废物暂存柜管理细则

- 各产废实验室须指定专人负责实验废弃物的分类、收集、存放、登记台帐和转运等日常管理工作。

- 实验室产生的危险废物须按有机废液、无机废液、包装沾染物、废弃化学品和剧毒品分类收集。

- 液态废物使用耐腐蚀、抗溶剂、耐挤压、抗冲击的专用废液桶盛装，废液体积不得超过废液桶体积的4/5。

- 化学品包装及沾染物，包括化学品的包装材料、废弃玻璃器皿、一次性手套、滴管等，应收集在安全牢固的包装材料内。

- 危险废物收集容器上须张贴危险废物专用标签，并按《福建工程学院危险废物标识填写规范》填写危险废物主要成分、危险情况、安全措施、废物产生单位、地址、电话、联系人、产生时间等信息。

- 废弃化学品和剧毒品应存放在原试剂瓶中，做好待处置标记和台账记录，仍按化学品特性和管理要求存放，不得与其他危险废物混放转移入危废暂存柜，须按学校危险废物转移安排定期报处置公司转移处置。

- 出现危险废物标识填写不规范、不完整；废液桶漏液、充装太满或不密封；危险废物台账记录不清；危险废物安全责任人或指导教师均未到场等任一情况均不允许入库。

- 二级单位转移危险废物应使用专用运输工具，运输前根据运输废物的危险特性，应携带必要的应急物资和个人防护用具，如收集工具、橡胶手套、口罩等。

- 进入贮存区域应穿戴相应防护衣物及其他必要的防护用具。不得在没有任何保护措施的情况下擅自进入危险区域。转运废弃物过程中要轻拿轻放，防止撞击和倾倒，其他人员未经许可不得进入废弃物贮存区域。

- 暂存柜在教学期间每月开放一次，寒暑期不开放。具体开放日期由实验室建设与设备管理处提前公布，各二级单位管理员须按通知要求提前将本月转移清单报实验室建设与设备管理处。

- 暂存柜管理员应做好日常管理工作，包括登记废弃物管理台账，检查废液桶及试剂瓶纸箱的基本情况、暂存柜通风情况，做好防火、防盗、防泄漏等安全工作。

- 实验室危险废物校外转运必须由实验室建设与设备管理处集中填写申报危险废物转移联单并委托资质企业处置，各二级单位不得非法转运、随意倾倒、堆放危险废物，任何违反规定的单位和人员，将按学校有关规定处理，直至追究法律责任。

- 如发现暂存柜发生废弃物遗失、泄漏、扩散等意外事故时，应立即联系学校保卫部、实验室建设与设备管理处汇报。

- 本细则自公布之日起执行，由实验室建设与设备管理处负责解释。